Zamawiający

GMINA  LIPNO

Siedziba Zamawiającego :

64-111 LIPNO,  UL. POWSTAŃCÓW WIELKPOLSKICH 9

tel. (065) 534 01 27; fax. (065) 534  01 09

Nr sprawy : PZP 341/ 02 /08                                                               Lipno, dnia 18.07.2008 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

„BUDOWĘ SIECI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ZBIORNIKA P.POŻAROWEGO  W  LIPNIE ”

CPV 45232130-2 - roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej
        CPV 45111200-0 - roboty ziemne

Tryb przetargu : przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejsze niż kwoty  

                             określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

                             Prawo zamówień publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

                             Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 

                             ze zmianami)

                                                                                                        Zatwierdzam :  

                                                                                                      /-/ Janusz Chodorowski
                                                                                                           Wójt Gminy Lipno
I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia. 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką zbiornika p.pożarowego w Lipnie”

Zakres prac do wykonania :

-   budowa kanału z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2)                     - 201,50 m,

-   budowa kanału z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2)                     -   23,00 m,          

-   przełożenie rurociągu z rur betonowych na rury z litego 

    PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2)                                                             -   27,50 m,

-   zasypanie zbiornika p.pożarowego                                                         - 1685,0 m3.       

3.   Oferent ponosi wszelkie koszty związane z :

a) obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej – 3 kpl),

b) sporządzeniem  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem,

d) ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia, 

e) odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci,  

f) zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem,

g) pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających                    z winy Wykonawcy,

h) ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.

Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty. 
Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacja Projektowa i wizja w terenie.  Dołączony do materiałów przetargowych przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10.1 ustawy z 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 

Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe.

Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej lub przetargowej, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły 
w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

II. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające, umowa ramowa,   

     dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna : 

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

      Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

      Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

      Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

        elektronicznej.   

        Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego

III. Termin wykonania zamówienia

    1. Rozpoczęcie zadania- z dniem podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a   

        Wykonawcą

    2.  Zakończenie zadania : 19 września 2008 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie     art. 24 ust. 1 i 2  ww. ustawy,
3) Udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń wymienionych w paragrafie VI specyfikacji wg. formuły „spełnia- niespełnia”.

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

   1) Wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału w postępowaniu o zamówienie  

 publiczne, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych,

2) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

3) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik   prowadzonego postępowania,

4) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy,

5) Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 

1) Jest   niezgodna   z   ustawą  lub   jej   treść  nie  odpowiada  treści specyfikacji istotnych    

      warunków zamówienia,

2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na  podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

6) W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na  poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

     w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 1.   Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Podpisane oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 do specyfikacji.

3. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3 do specyfikacji.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Odpis lub zaświadczenie o aktualności odpisu wystawione przez właściwy organ, musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że   Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

6. Uprawnienia zawodowe kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz zaświadczenie o jego członkostwie w  Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   gospodarczej na kwotę co najmniej równą cenie oferty brutto.
8. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

9. Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie załączonych przedmiarów robót i dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej w terenie.

10. Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy podwykonawcom.  
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich  prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od oferenta przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.

VI.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposób  

    porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 

Maciej Wolnik – inspektor ds. inwestycji tel. (065) 534-09-08 
Sposób porozumienia się :

a) za pomocą poczty,

b) faksem (065) 534 01 09.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieści je na stronie internetowej urzędu, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII.  Wymagania dotyczące wadium
     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

VIII. Termin związania z ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na formularzu   stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z niezbędnymi załącznikami  wynikającymi z niniejszej specyfikacji.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Złożona oferta musi być zgodna z wymaganiami SIWZ.

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do              reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem  rejestracyjnym,        wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie  informacje oraz dane.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

11. Ofertę należy złożyć w  zamkniętej, opieczętowanej i zabezpieczonej przed  przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta ma być zaadresowana do Zamawiającego   (dokładna nazwa i adres Zamawiającego), oraz opisana wg poniższego wzoru :

         Oferta na : „Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką zbiornika  

                          p.pożarowego w Lipnie”

   12. Oferent ma prawo przed terminem składania  ofert  wycofać się z postępowania poprzez  

         złożenie   pisemnego   powiadomienia.  Po  otrzymaniu  pisemnego     powiadomienia  o 

         wycofaniu   oferty,   koperta   zawierająca   ofertę   zostanie   odesłana   do  Oferenta  

          bez  otwierania

X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. :

    Urząd Gminy w Lipnie

    ul. Powstańców Wielkopolskich 9

    sekretariat, pokój nr 5

    do dnia  11.08.2008 r.  do godziny 1000
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Sesja otwarcia ofert

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2008 r. o godzinie 1015 w sali USC w Urzędzie   

    Gminy w Lipnie ul. Powstańców Wlkp. 9 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i    

     słownie, z zaznaczeniem wartości netto, podatku i wartości brutto.

 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zadania  

     oraz koszty wykonania prac i czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

 3. Kwota wskazana w ofercie będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała  

     żadnym negocjacjom

 4. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto w PLN.

XII. Waluty obce

W niniejszym postępowaniu rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przeprowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.

 XIII. Kryteria oceny oferty
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa  

     kryterium, waga, sposób punktowania):

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

  CENA                                                                   100 %  

---------------------------------------------------------------------------

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie o przedstawione wyżej kryterium. 

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą  

    oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

    C = (cena oferty najtańszej : cena oferty rozpatrywanej) x 100 pkt

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Całkowita ilość 

punktów, jaką oferta może uzyskać to ilość punktów wynikająca z wyliczenia.

XIV. Unieważnienie przetargu
Zamawiający ma prawo na zasadach określonych w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 roku Prawo zamówień publicznych unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. O ewentualnym unieważnieniu przetargu Zamawiający poinformuje Oferentów podając uzasadnienie prawne i faktyczne.

XV. Wybór oferty

1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.

3. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Oferenci.

4. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.  

   XVI. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

              zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 7  

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XVII. Warunki umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

 XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 Zamawiający nie żąda  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od        

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

XIX. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 ( art.. 179-198) ustawy Prawo zamówień publicznych. Protest przysługuje wszystkim Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 

XX. Ogłoszenia wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.lipno.biuletyn.net. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXI. Załączniki
Załącznik nr 1   - formularz ofertowy:

Załącznik nr 2   - oświadczenie oferenta z art. 22 Pzp,

Załącznik nr 3   - oświadczenie oferenta z art. 24 Pzp,

     Załącznik nr 4   - wzór umowy,
     Załącznik nr 5   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 1 

pieczęć oferenta

OFERTA

DOTYCZĄCA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA :

„Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką zbiornika                         p.pożarowego w Lipnie”

Oferent :

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Numer telefonu :

                             ..........................................................................................................................

Numer faxu :

                             ..........................................................................................................................

Adres e-mailowy :

                             ..........................................................................................................................

Numer konta bankowego :

                                           ............................................................................................................

NIP .............................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę :

      Wartość netto ............................... zł ( słownie : ..................................................................

          .........................................................................................................................................................................)

       Podatek VAT  ........% t.j.   ...................................... zł (słownie : ....................................

       ................................................................................................................................................

       Wartość brutto : ..................................... zł (słownie : ..........................................................

................................................................................................................................................

2. Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia w zakresie objętym SIWZ wykonamy w terminie do dnia ........................... 

3. Udzielamy na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy,

4. Oświadczamy, że :

· zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
· zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty,
· dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie gdzie będą realizowane roboty objęte zamówieniem,

· uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

· oświadczamy, że przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia do umowy zostały przez nas zaakceptowane.

      Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych powyżej.

Oferta zawiera ................... ponumerowanych stron

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1) .......................................................,

2) .......................................................,

3) .......................................................,

4) .......................................................,

5) .......................................................,

6) .......................................................,

7) .......................................................,

8) .......................................................,

                                                                                             Upełnomocniony przedstawiciel

                                                                                                                             Przedsiębiorstwa

................................................                                           ....................................................

       (miejscowość i data)                                                                                     (podpis i pieczęć)

                                                                                                                        Załącznik nr 2  

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam,  że :

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

    d)   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

                                                                                          ....................................................

                                                                                                                                             ( podpis, pieczęć )

.........................................................................

             (miejscowość i data)

Załącznik nr 3 

Oświadczenie

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili  

       szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 

       naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

       następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziana prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

Załącznik nr 4 

Umowa  ............./2008   

Zawarta w dniu ………………. 2008 roku w Lipnie, pomiędzy :

Gminą Lipno z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

reprezentowaną przez : 

Janusza Chodorowskiego – Wójta Gminy Lipno,

z kontrasygnatą

Iwony Dudziak - Skarbnika Gminy Lipno

zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez :

……………………………………………….

……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania zamawiającemu inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką zbiornika p.pożarowego w Lipnie”

    Zakres prac do wykonania :

-   budowa kanału z rur litego PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2)                     - 201,50 m,

-   budowa kanału z rur litego PCW Ø 160 mm (SN 8 kN/m2)                     -   23,00 m,          

-   przełożenie rurociągu z rur betonowych na rury z litego 

    PCW Ø 200 mm (SN 8 kN/m2)                                                             -   27,50 m,

-   zasypanie zbiornika p.pożarowego                                                         - 1685,0 m3.       

2.   Oferent ponosi wszelkie koszty związane z :

a) obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej – 3 kpl),

b) sporządzeniem  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem,

d) ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia, 

e) odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci,  

f) zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem,

g) pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających                    z winy Wykonawcy,

h) ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.

§ 2

1. Zamawiający oświadcza, że :

a) posiada pozwolenia na budowę w odniesieniu do poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej o których mowa w §1 pkt 2 - wydane przez Starostę Leszczyńskiego

b) posiada niezbędne uzgodnienia właściwych organów, zawierające warunki realizacji inwestycji, których kopie przekaże Wykonawcy wraz z projektem budowlanym.

2. Wykonawca oświadcza, że :

a) posiada wiedzę techniczną i budowlaną w zakresie pozwalającym na właściwe               realizowanie inwestycji,

b) posiada materiały, maszyny i urządzenia niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji

c) zapewnia przy realizacji inwestycji udział wykwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony w niniejszej umowie w terminie do dnia  19 września 2008 r.

§ 4

Obowiązki stron :

1. Zamawiający jest zobowiązany do:
a) przekazania placu budowy.
b) przekazania dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę oraz uzgodnień właściwych organów, o których mowa w § 2 pkt 1. Dokumenty
te stanowią integralną część niniejszej umowy. Odbiór tych dokumentów
Wykonawca potwierdzi podpisując protokół przekazania placu budowy,
c) zapewnienia udziału Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
d) współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji.
2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do :
a) odebrania placu budowy i dokumentacji o której mowa w § 4 pkt. 1,
b) zabezpieczenia placu budowy i jego przystosowania do prowadzonych prac budowlanych,

c) zapewnienia infrastruktury niezbędnej dla realizacji przedmiotowej inwestycji,
d) zakupu materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji, które spełniać będą
wymagania jakościowe i inne stawiane przez przepisy prawa i które zapewnią właściwą realizacje inwestycji,
e) wykonania robót terminowo, 
f) zapewnienia udziału fachowego i wykwalifikowanego kierownika budowy,
g) realizacji inwestycji zgodnie z wymogami określonymi w projekcie budowlanym,
h) uwzględnienia przy realizacji inwestycji warunków określonych w uzgodnieniach właściwych organów,
i) zgłaszania Zamawiającemu konieczności dokonania jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu budowlanego stanowiącego podstawę realizacji inwestycji.
§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie………………….. zł brutto (słownie: ………………….) w tym podatek VAT  ……………. zł, co stanowi całkowity koszt realizowanego zadania.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół odbioru wykonanych          robót bez wad, 
3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, stanowiące przedmiot odbioru nastąpi na podstawie uzgodnionych cen jednostkowo – ryczałtowych wyszczególnionych w kosztorysie Wykonawcy oraz odbioru zakończonego podpisaniem protokołu odbioru  końcowego przez przedstawicieli stron niniejszej umowy. 
4. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktury  przelewem  na  konto  bankowe  Wykonawcy : 
……………………………………………………………………………………………
 5.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6

1. Końcowy odbiór prac  nastąpi  na  podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazana do użytkowania inwestycji.

2. O gotowości protokolarnego przekazania prac Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego   w   formie   pisemnej    lub    faksem,   w   terminie    3    dni    przed
proponowanym terminem odbioru.

3. W razie niemożności dokonania przekazania prac w terminie wskazanym przez Wykonawcę strony dokonają pisemnego ustalenia nowego terminu, z podaniem przyczyny jego zmiany.

4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru.

§ 7

1. Wykonawca wykona powyższe prace objęte niniejszą  umową  z  własnych  materiałów i przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu za co nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą dozwolone jest tylko za zgodą Zamawiającego i wymaga formy pisemnej.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.
§ 8

Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zakresem rzeczowym określonym w niniejszej umowie oraz projekcie budowlanym a ich wartość nie przekroczy 50% wartości szacunkowej zamówienia, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, co w złożonej ofercie (także w zakresie wielkości i wartości czynników produkcji, stawek kalkulacyjnych i podstaw wyceny). Zakres prac dodatkowych i związane  z  tym  wynagrodzenie oraz terminy realizacji zostaną zapisane w odrębnej umowie.

§ 9

1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy i to zarówno w odniesieniu do osób pracujących przy wykonywaniu zlecenia jak i w stosunku do osób trzecich. W związku z powyższym Wykonawca winien na własny koszt zapewnić między innymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodne z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, dokonać oznakowania i ogrodzenia terenu budowy oraz podjąć inne działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa.

2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku  z niewypełnieniem lub niewłaściwym wypełnieniem obowiązku o którym mowa w pkt.1

3. Wykonawca dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

§ 10

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności :

a) w razie   wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności,  powodującej,  że   wykonanie   

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie w tych okolicznościach może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy wykonania prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, wyznaczającego co najmniej 7 dniowy termin na rozpoczęcie prac.  
e) Wykonawca realizuje zadanie w sposób niezgodny z projektem, uzgodnieniami bądź z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, co potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich obowiązków względem Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia  tylko    za    roboty    wykonane    do    momentu    złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i za zużyty do  ich  wykonania materiał.

§11

Zamawiający zastrzega sobie, iż obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

a) za zwłokę w terminowym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych w  wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 pkt 1, za każdy dzień  zwłoki liczony od daty terminu umownego zakończenia prac, określonego w niniejszej umowie.
b) za zwłokę w usuwaniu powstałych wad przez Wykonawcę w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 pkt 1,  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczenia na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w   wysokości 40% całości wynagrodzenia brutto o którym mowa w   § 5 pkt 1.  

d) Powyższe zastrzeżenia nie pozbawiają Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może :

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających  na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad.

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Za wykonane prace Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
8. Uprawnienia z tytułu  rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 48 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku. 
10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależnego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.
§13

Kierownikiem budowy powołanym przez Wykonawcę będzie:

…………………………………………

Inspektorem Nadzoru powołanym przez Zamawiającego będzie :

………………………………………

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany odstępstwa od projektu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym dla ich ważności konieczna jest ich akceptacja przez autora projektu budowlanego.
4. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych  na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................................................                     ............................................................

                   Zamawiający                                                                Wykonawca

...............................................................

  Kontrasygnata Skarbnika Gminy
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką zbiornika         p. pożarowego w Lipnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności związanych z prowadzoną inwestycją jest Wykonawca. Zastosowana technologia i wykorzystywany sprzęt nie mogą stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia dla pracowników, osób trzecich, środowiska, budynków i innych obiektów.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek stosować wszystkie przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie działania podejmowane w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest do unikania uciążliwości dla ludzi, budowli i zapewni zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony środowiska” i inne związane ochronę zasobów środowiska a mianowicie

- ochronę wód

- ochronę powierzchni ziemi

- ochronę przed hałasem

Deponowania odpadów odbywać się musi zgodnie z Ustawą o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej nakłada na wykonawcę wymóg stosowania sprawnego z aktualnym świadectwem dopuszczenia wydanym przez uprawnioną jednostkę sprzętu do gaszenia pożarów.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Robót nie wykonuje się w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący zadanie muszą być przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Wykonawca zapewnia warunki do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizacja robót budowlanych, zaplecza budowy, ogrodzenia, chodniki i jezdnie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót, za wszelkie materiały i sprzęt  używane do realizacji przedsięwzięcia od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

Ulice i ciągi piesze objęte obszarem, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu i zapewnią ciągłość komunikacyjną.

Tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, oświetlenie podlega Wykonawcy, który jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo pieszych, pojazdów i nie naruszyć tym samym obowiązujących przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy, wytyczne, normy, rozporządzenia i ustawy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanym przedsięwzięciem. Dotyczy to także przepisów wydanych przez miejscowe organy a związane z prowadzonym zadaniem. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę:

· kanału grawitacyjnego ( 200 mm z rur PCW klasy 8 kN/m2  

· kanału grawitacyjnego ( 160 mm z rur PCW klasy 8 kN/m2 

· studni zbiorczej PP TEGRA 600 

· studzienek połączeniowych PP 425                

· zasypanie zbiornika p.pożarowego   

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

· oznakowanie robót, pomiary niwelacyjne, pomiary inwentaryzacje, powykonawcze,

· opracowanie planu BIOZ

· dostawę materiałów,

· wykonanie wykopu w gruncie kat. II i III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

· przygotowanie podłoża pod kanały i obiekty na sieci,

· ułożenie kanałów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 

· zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,

· rozbiórka istniejącego zbiornika p. pożarowego,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna wewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych.

1.4.2. 
Kanały

1.4.2.1. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.

1.4.3.   
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przezna​czona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. 
Studnia zbiorcza - studnia kanalizacyjna łącząca kanały deszczowe dopływowe w kanał odpływowy.

1.4.4.   
Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika.

1.4.4.2. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.3. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.4. 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.4.5. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PCW
Rury kanalizacyjne PCW litego o średnicy 200 i 160 mm o wytrzymałości SN 8kN/m2  zgodne z PN-85/C-89205, PN-EN 1329-1:2001  są stosowane do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji deszczowej.

2.3. Studnia  kanalizacyjna zbiorcza.

Na połączeniu projektowanej sieci z rurociągiem odpływowym należy zamontować studnię zbiorczą wykonaną z polipropylenu TEGRA 600 z trzonem karbowanym wys. H- 1,0 m /kineta z PP/ d-200 mm, (typ X) z włazem żeliwnym D-400 z żelbetowym pierścieniem odciążającym  .

2.4. Studzienki kanalizacyjne  rewizyjne.
Studnie rewizyjne należy zamontować z tworzyw sztucznych PP Ø 415 mm z kinetą połączeniową z odpływem Ø 200 mm i trzonem z rury karbowanej wznoszącej Ø 425 oraz z rura teleskopową z włazem żeliwnym D400 o nośności 40 T. 
2.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.6. Składowanie materiałów

2.6.1. Rury

Rury z PCW podatne są na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez należy je chronić przed uszkodzeniem pochodzącym od podłoża. Powierzchnia składowania winna być utwardzona               i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych szerokości, co najmniej 10 cm grubości, co najmniej 2,5 cm. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Końce rur powinny być zabezpieczone korkami. 

W stosie nie powinno znajdować się więcej jak 7 warstw, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,50 m. Rury z PCW dostarczane są w fabrycznie zapakowanych wiązkach.

Rury należy układać według rozmiaru średnic w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.6.2. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możli​wością korzystania z następującego sprzętu:

· żurawi budowlanych samochodowych,

· koparek jednonaczyniowych podsiębiernych kołowych lub gąsienicowych,

· spycharek kołowych lub gąsienicowych,

· sprzętu do zagęszczania gruntu,

· wciągarek mechanicznych,

· beczkowozów.

· sprzęt do transportu mas ziemnych, gruzu, materiałów budowlanych ( ciągników, samochodów skrzyniowych, przyczepy skrzyniowe

· obudowy metalowe do ubezpieczenia wykopów

· spawarka spalinowa

· sprężarka pow.przew.spalinowa

3.2. Sprzęt do rozbiórki zbiornika p.pożarowego 

· pompy do wody zanieczyszczonej

· samochód WUKO

· spycharki

· koparki z łyżką do odmulania,
· sprzętu do zagęszczania gruntu,

· beczkowozów,
· młoty pneumatyczne,

· piły mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta​czaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu .

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotech​nicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopów pionowych zabezpieczonych obudowami stalowymi i szalunkami:

- dla rur PCW DN 200 - 1,10 m

- dla rur PCW DN 160 - 0,90 m
Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. Przy ubezpieczeniu wykopów zastosować metalowe obudowy typu skrzyniowego (boks). Obudowy powinny zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykop mechaniczny należy wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem kanałów rurowych. 

Podsypka

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

· nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

· materiał nie może być zmrożony,

· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki wykonać należy wg projektu budowlanego. Podsypkę piaskową stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste mogą być użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizującym się co najmniej 1.0m poniżej spodu podsypki. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. Stopień zagęszczenia podłoża i podsypki winien być nie mniejszy niż 0,85. Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niż ±2%. Warstwa podsypki o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury.

Naturalne podłoże gruntowe oraz zagęszczona podsypka powinny spełniać wymagania w zakresie stopnia zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Obsypka rurociągu

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury PVC a dla rur betonowych 0,5 m.

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważne wypełnianie wzdłuż wykopu powinno być nawet ważniejsze niż rozdział materiału po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczania określono w projekcie. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 

Metody ubijania gruntu. 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 0,95 stopnia zagęszczenia. Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego samego materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,3 m. powyżej powierzchni rury.

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokość ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu i dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie winno być nie mniejsze niż 0,85. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka nad rurą

Wykop nad rurą, 30cm powyżej wierzchu przewodu, ale nie mniej niż na 3/4 jego średnicy zewnętrznej, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm.

Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie stopnia zagęszczenia. 

Zasypka wykopu

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika). Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na całej wysokości studzienki należy zasypywać piaskiem.
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie warstwami grubości 10 cm z zachowaniem dużej ostrożności, szczególnie przy wykonywaniu obsypki i zagęszczeniu wokół przewodów

i studzienek. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0m powyżej wierzchu przewodu należy używać wyłącznie sprzętu lekkiego.
Zasypanie zbiornika

Czaszę zbiornika należy zasypać gruntem zhołdowanym. Zasypkę wykonać warstwami grubości 0,2 m z zagęszczeniem. Do zasypania zbiornika można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste.

Nie należy stosować  : iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%, torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów o masie szkieletu gruntowego poniżej 1600 kg. Grunt powinien być w stanie powietrzno suchym i nie zamarznięty, nie powinien zawierać zanieczyszczeń i powinien być o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien być zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej grubości na całej szerokości zbiornika. Ponieważ górna warstwa zasypanego zbiornika będzie stanowić podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej na grubości co najmniej 0,5 m powinna być wykonana z gruntów sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności. 

5.3. Przygotowanie podłoża pod kanały
Podłoże należy wykonać warstwami piaskiem o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montażowe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

· dla kanałów o średnicy 160 i 200 mm – 10 ‰

5.4.1. Kanały

Kanały deszczowe grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PCW klasy 8 kN/m2 łączonych na uszczelki gumowe.

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności.

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko​nywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PCW  należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnię zbiorczą dla kanałów ( 0,20 ( 0,315 m należy wykonać o średnicy 0,60 m
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów ( 0,16 ( 0,20 m należy wykonać o średnicy 0,425 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpo​wiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału dla rur PCW. 
 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą żwiru) dnie wykopu
 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,

5.4.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

 badanie ubezpieczenia wykopów,

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,

 badanie odchylenia osi kanałów,

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

 badanie odchylenia spadku kanałów,

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ( 5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 3 cm,

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 5 cm,

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ( 5 mm,

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek​to​wanego spadku (przy zwiększonym spadku),

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do (5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podle​gających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty montażowe wykonania kanalizacji z rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

 zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru końcowego całej budowli. Zasady prowadzenia badań określają normy podane niżej. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami i po dokonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań. 

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny być poprzedzone:

· sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nieprzewidzianych urządzeń,

· sprawdzeniem robót pomiarowych,

· sprawdzeniem robót przygotowawczych,

 i uzupełnione badaniami podłoża oraz robót ziemnych związanych z zasypaniem wykopu.

Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

· sprawdzeniu zgodności usytuowania i długości przewodu i studzienek z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.

· zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu

· zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie grubości warstwy i rodzaju

· zbadaniu materiału i stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki rurociągu

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Przy spisywaniu protokółu odbioru technicznego częściowego należy przedłożyć certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi dla stosowanych materiałów czy elementów konstrukcyjnych. Kierownik budowy, zgłasza inwestorowi do sprawdzenia i odbioru roboty “zanikające” oraz ma obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

· sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną

· sprawdzeniu zgodności wszystkich protokołów odbiorów częściowych łącznie z badaniem szczelności 

· sprawdzeniu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości wpisanych do dziennika budowy 

· sprawdzeniu oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego nawierzchni terenów objętych budową. 

Konieczne jest wpisanie do dziennika budowy wpisu o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Sprawdzenie przewodu i studzienek

Sprawdzenie te wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735. Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy.  

Sprawdzenie obejmuje:

· ułożenie przewodu na podłożu,

· odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,

· różnice rzędnych w profilu podłużnym rurociągu. Badanie wykonuje się poprzez pomiar rzędnych dna przewodu w dwóch kolejnych studzienkach i porównanie z rzędnymi w dokumentacji. Dokładność pomiaru rzędnych w studzienkach wynosi 1 mm. 

· prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów,

· szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-92/B-10735  

Sprawdzenie robót ziemnych

Sprawdzenie robót ziemnych obejmuje wykonanych obsypek wokół rury i zasypki wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Należy je powiązać z innymi badaniami robót.

Winny być prowadzone, co najmniej w następującym zakresie:

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją,

· badanie gruntów do wykonania zasypki,

· badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

 oznakowanie robót,

 dostawę materiałów,

 wykonanie robót przygotowawczych,

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i istniejących komór kanalizacji deszczowej,

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni,

 zasypanie i zagęszczenie wykopu,

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

	1.    PN-EN 1610
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

	2.    PN-81/B-03020
	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

	3.    PN-B-10736
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

	4.    PN-B-11111
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	5.    PN-B-06050
	Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

	6.    PN-85/C-89205
	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

	7.    PN-B-14501
	Zaprawy budowlane zwykłe

	8.    PN-H-74051-00
	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

	9.    PN-EN 124/2000

       PN-H-74051-02
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

	10.  PN-H-74051-02
	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

	11.  PN-B-10729
	Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

	12.  PN-92/B-10735
	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

	13.  PN-B-10729
	Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

	14. PN-92/B-10735
	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

	        
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


