SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ BUDOWLANA
1.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami budowlanymi w zakresie modernizacji budynku przedszkola w Górce Duchownej – etap III
2.   Zakres stosowania opracowania.
Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektów wymienionych w pkt. l.
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić ich aktualność.
3.
Opis robót.
3.1.1. Roboty rozbiórkowe
3.1.2.   Izolacja posadzek styropianem o gr. 10 cm. 
3.1.3.   Posadzki cementowe na ostro gr 6 cm. 
3.1.4.   Posadzka rulonowa z PCV.

3.1.5.   Sufity podwieszane z płyt GK gr. 12 mm na ruszcie stalowy.
3.1.6.   Stolarka wewnętrzna drzwiowa typu PORTA. 

3.1.7.   Okładziny ścian wewnętrznych z płyt G-K na ruszcie metalowym.

3.1.8.   Szpachlowanie oraz malowanie ścian.

3.1.9.   Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm.
3.1.10  Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem  

4.   Ogólne wymagania dotyczące robót.
4.l. Wszystkie roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.
4.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.
4.3.Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważności.
5.
Materiały.
5.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.
5.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym    obiekcie budowlanym oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
5.1.2. Przydatność  materiału  lub wyrobu do stosowania  musi  być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:
- kryteria  techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak  bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
- właściwą przedmiotowa Polską Normą;
- aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej  Normy  lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie;
5. 2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania
5.2.1. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania podane w pkt. 5.1.1. oraz wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.
5.2.2. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
  - uzyskać    brakujące   dane   bezpośrednio    od    producenta   danego materiału lub  

    wyrobu,
 - sprawdzić    poprawność    i    zgodność    otrzymanych    danych    z  obowiązującymi  

     normami i innymi dokumentami
5.3.   Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
5.3.1   Izolacja posadzek.
Przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkowa z folii hydroizolacyjnej x 2.
Posadzka zostaną docieplone styropianem FS 20 o grubości 10 cm. Materiały użyte do izolacji powinny posiadać certyfikat „B” wydany przez ITB.
5.3.2  Posadzki.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. Do zbrojenia posadzki należy użyć siatki zbrojeniowej o grubości pręta 3 mm i wymiarze oczka 10x10 cm. 
Wykładzina rulonowa PCV.
Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna:

Specyfikacja techniczna:

· grubość całkowita : 2mm

· waga całkowita :  2800g/m2 

· grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P

· odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

· oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna

· klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

· właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9

· właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

· odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6

· odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność

· odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój

· kolory : 30 kolorów

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT OPTIMA powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Wykładzinę wywinąć na ścianę na wysokość 10cm.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta.

5.3.3 Stolarka okienna i drzwiowa.
Drzwi wewnętrzne typu Porta MINIMAX. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym               ramiakiem ze sklejki. Rama jest obustronnie obłożona płytą oklejoną okleiną naturalnych w kolorze buk. Ościeżnice systemowe np. minimax szer. 60 mm i regulowane na szerokość od 28 do 42 cm w kolorze buk. 
5.3.4. Sufit podwieszony z płyt G-K .
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące sie ich wytworzeniem i dostawa. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa sie łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera sie miedzy półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

Wykończenie powierzchni z płyt g-k. Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub fliseliny. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.
5.3.6 Okładziny ścian z płyt G-K na ruszcie metalowym.
Ruszt metalowy pod okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wykonać przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami,  przy użyciu profili sufitowych 60/27mm, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm wodoodporne. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi do kierunku ułożenia

elementów nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się  wkrętami do profili stalowych, blachowkrętami.

5.3.5. Gładzie gipsowe.
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy             PN-B-30042:1997, PN-B-3004l:1997 lub aprobat technicznych. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy szpachlowej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia, zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
·  w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację
5.3.6 Malowanie ścian i sufitów.
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

-  wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,

-  osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

-  zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

-  wykonaniu posadzek, 

-  dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.
Malowanie farbami uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli :
- powierzchnie powłok nie mają uszkodzeń, powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.

- wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

- barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.

4) powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie.
5.3.7. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
5.3.7.1. Grunt głęboko penetrujący bezrozpuszczalnikowy.
To preparat gruntujący, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed

mocowaniem płyt styropianowych. Dodatkowe właściwości:

wzmacnia powierzchniowo podłoże, paroprzepuszczalny, do wnętrz i na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnięcia: ok. 4 godz.

Zużycie: od 0,1 do 0,5 l/m² w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża

W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Po zastosowaniu preparatu wewnątrz pomieszczeń należy pomieszczenia wietrzyć zarówno w czasie, jak i po zakończeniu gruntowania i kontynuować wietrzenie aż do zaniku zapachu. Materiału nie wolno wylewać do zbiorników wodnych i sieci kanalizacyjnej.

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

5.3.7.2 Zaprawa klejąca.
W postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych

przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą. Dodatkowe właściwości zaprawy:

paroprzepuszczalna, dobra przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu, ekonomiczna w użyciu, szybki przyrost wytrzymałości.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zużycia: do 90 min.

Przyczepność:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Orientacyjne zużycie: ok. 5,0 kg/m²

Sypka zaprawa ma właściwości drażniące, a zawartość cementu i wapna powoduje, że wyrób

zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. Zabrudzenia myć wodą. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

5.3.7.3 Zaprawa klejąco-szpachlowa.
Zaprawa klejąca dostarczana w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania płyt

styropianowych do podłoży oraz wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką-mokrą. Dodatkowe właściwości zaprawy: uelastyczniona, paroprzepuszczalna, wzmocniona włóknami, odporna na warunki atmosferyczne, odporna na rysy i pęknięcia.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zużycia: ok. 2 godz.

Przyczepność:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie warstwie styropianu)

Orientacyjne zużycie:

- mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m²

- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m²

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

5.3.7.4. Siatka zbrojąca.
Tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa

powierzchniowa min. 145 g/m2, siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek

przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym

wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max.                3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z              PN-88/P- 04626, przy prędkości rozciągania 50 mm/min.

5.3.7.5. Preparat gruntujący.
To gotowa do użycia farba gruntująca, przeznaczona do gruntowania podłoży pod tynki

cienkowarstwowe silikatowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie. Dodatkowe właściwości:

produkowana w kilku kolorach, ułatwia nakładanie tynków, zwiększa przyczepność do podłoża,

wodoodporna.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodne dyspersje krzemianów potasowych i żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i

pigmentami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnięcia: ok. 3 godz.

Zużycie:od 0,2 do 0,5 l/m² w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża

W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

5.3.7.6. Tynk silikonowy.
Masa tynkarska stosowana do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczanej w postaci gotowej do stosowania, w kolorach według wzornika Producenta. Ziarno do 1,5mm . Dodatkowe właściwości:

odporny na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia, możliwość aplikacji maszynowej.

DANE TECHNICZNE:

Baza:wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic silikonowych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min.

Odporność na deszcz: od 24 do 48 godz. w zależności od temperatury

Nie należy mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i innymi spoiwami.

Pomieszczenia po zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać  wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

5.3.7.7  Styrodur.
a) Wymagania

- płyty powinny posiadać barwę granulek wstępnie spienionych,

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 100C nie większy niż λdekl   

   =0,038 W/m2K

- Gęstość minimum 30kg/m3

- nasiąkliwość wody przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL (T) ≤ 0,70

-  dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

-  wymiary:

   długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

   szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

   grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

b) Pakowanie.

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
5.3.7.8. Płyty styropianowe frezowane na elewację.
a) Wymagania :

- Materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych - grubość ocieplenia 14 cm.

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 100 C nie większy niż 

   λdekl =0,038 W/m2K.

- Płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: odmiana samo gasnący.

- Wymiary :

  - maksymalne 1200 x 600 mm,

  - grubość minimalna 20 mm w ościeżach,

  - maksymalna 140 mm na ścianach,

  -  Gęstość nominalna 20 kg/m3,

  - Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 70 kPa.

  - Tolerancja grubości płyty +/- 2 mm.

  - Chłonność wody po 24 godzinach 1,8%.

  - Wytrzymałość na rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 kPa.

  - Powierzchnie płyt styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie,

     krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień, sezonowanie min. 2 miesiące,

  - Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadać

aprobatę techniczną zgodności produktu z wymaganiami systemu docieplenia
5.3.7.9  Nawierzchnia z kostki brukowej i obrzeży betonowych
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubości 6 i 8 cm układana na podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem, wg PN-EN 1338. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm wg BN-80/6775. Pod kostkę gr. 8 cm należy wykonać podbudowę betonową z betonu B-10. Minimalna wytrzymałość na ściskanie użytych materiałów tj. kostki brukowej                          i obrzeży muszą wynosić 50 Mpa a nasiąkliwość nie przekraczać 5%. 
6. Sprzęt i transport.
6. l. Ogólne wymagania.
Na budowie zastosowane bada różnego rodzaju środki transportu materiałów:
· stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,

· przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe

· ruchome tj.: żuraw budowlany, koparki przedsiębierne, pompy do betonu,
betoniarki-gruszki
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.
Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
· wymagań użytkowych
· utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
· częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego
· przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania  sprzętu.
6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu.
6.2.1. Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.
6.2.2.
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą
zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
· ilości przewożonego materiału
· sposobu jego układania na środku transportowym
· sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku
· sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym
6.2.3.
Transport poziomy i pionowy na placu budowy    maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrąbie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
7. Wykonanie robót
7.1 .Ogólne zasady wykonania.
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:
· normami podstawowymi;
· normami związanymi z normami podstawowymi;
· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989,
sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w
tym opracowaniu;
· przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót;
· przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego
zakresu robót;
· z Dokumentacją Projektową
· projektami wykonawczymi uzupełniającymi;
· projektami wykonawczymi organizacji robót i zagospodarowania placu
budowy;
· ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.
7.2. Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót.
Obowiązują zasady podane w pkt. 7.1 ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót. Roboty związane z montażem elementów, będących częściami całych systemów (np. system okienny, system ścianek aluminiowych, drzwi wewnętrzne), powinny być montowane przez dostawcę systemu lub przez wykonawców, wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawcą lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
8. Kontrola jakości robót.
8. l .Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.
8.2.Badania i pomiary (sposób i częstotliwość).
8.2.l. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)
8.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych.
8.3. Ocena wyników badań.
8.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producentów.
8.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykonanie zostanie przedmiar tych robót oraz kosztorys wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w §14 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 póz. 2072 z dnia 16 września 2004r.) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.
10. Odbiór robót.
10.1. Ogólne zasady odbioru robót
10.1.1.  Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z:
· obowiązującymi normami i przepisami;

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I   Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzające aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu;
10.1.2. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
· wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze;
· karty gwarancyjne;
· wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
10.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.
10.2.1. Odbiór częściowy.
Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w pkt 10.1.2 oraz dodatkowo wymagane protokoły odbioru np. podłoża gruntowego i podsypek, piaskowych.
Przedmiotowy obiekt należy podzielić na części, które w miarę postępu robót powinny być przedmiotem odbioru ze strony Inspektora Nadzoru. Odbiór odbywa się wg 3 faz działania;
· przygotowanie określonego odcinka budowy do odbioru.
· zgłoszenie danego odcinka robót do odbioru przez odpowiedni zapis w
dzienniku budowy; wpis potwierdza inwestor ustalając jednocześnie datę
odbioru
· przeprowadzenie odbioru polegającego na szczegółowych oględzinach robót lub części obiektu, porównaniu ich z projektem.
Fakt odbioru częściowego odnotowuje się w dzienniku budowy.
10.2.2. Odbiór końcowy.
Odbywa się komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie z przejęciem go do użytkowania
11. Rozliczenie robót.
Roboty podstawowe rozliczane będą kosztorysowo, zgodnie z umową z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w § 14 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. nr 202 póz. 2072 z dnia 16 września 2004r.) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.
12. Dokumenty odniesienia.
Specyfikację techniczna wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. nr 202 póz. 2072 z dnia 16 września 2004r.)
12.1.  Normy.

Obowiązują wszystkie Polskie Normy w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm:
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-3004l:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo -kartonowe.
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo - kartonowe.
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/A2:1997 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
BN-77/7151-08 - Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych  wewnętrznych.
12.1.2.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podział. 

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-89/H-84023-06 -  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215  - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
12.1.3.
Beton i zaprawy budowlane
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997- Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-81 /B-30003 - Cement murarski 
PN-90/B-30020  - Wapno 
PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne 
PN-87/B-01100 - Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   skalne.   Podział,   nazwy   i określenia.
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 

PN-79/B-0671 l - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-66/B-06714 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.
12.1.4. Maszyny i urządzenia do robót budowlano    montażowych

PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 

PN-90/M.-47300 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego.
Podział i terminologia. 

PN-86/M.-47251  - Maszyny   i   urządzenia   budowlane.   Dopuszczalny   poziom
dźwięku i metody badań. 

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny  i  urządzenia do transportu  masy betonowej.
Środki transportu kołowego specjalistyczne. Podział. 

PN-75/M.-47500 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych.
Podział, określenia i symbole klasyfikacyjne.
